Laborprotokoll

Justieren der Roboterachsen

Systemtechnik Labor

4BHITY 2015/16, Gruppe X

Hauer Miriam

|  | Version 0.1 |
| --- | --- |
| Note: | Begonnen am 29.01. 2016 |
| Betreuer: List | Beendet am 29.01. 2016 |

Inhalt

Übung 3 :	3

1.1	Ziele	3

1.2	Voraussetzungen	3

1.3	Aufgabenstellung	3

1.4	Ergebnisse	7

Justieren der Roboterachsen

# Übung 3 :

## Ziele

Du kennst die Gründe zur Verwendung des Inbetriebnahmemodus, sowie die damit verbundenen Gefahren und Einschränkungen. Du kennst die Gründe für eine Justierung und kannst die Justage eines Kuka-Roboters überprüfen sowie mit Hilfe eines EMD korrigieren.

## Voraussetzungen

Sicherheitseinweisung zu den verwendeten Robotern.

## Aufgabenstellung

- Wir haben aufgrund der etwaigen Messungenauigkeiten alle vorhandenen Werkzeuge abmontiert

- Nun musste der Roboter auf die Vorjustagestellung gebracht werden, hierfür orientiert man sich an den weißen Markierungen die an den gegenüberliegenden Seiten abschließen müssen.

- Um die Standardjustage der Achsen A1 – A5 durchzuführen benötigen wir das EMD, die Anschlusskabel und den beigelegten Schlitzschraubenzieher. Wenn überprüft wurde ob alle Achsen in der Vorjustagestellung stehen geh man wie folgt vor :

  - Abschrauben der Schutzkappe der Messpatrone mit dem Schlitzschraubenzieher

  - Anschließen/schrauben des EMD’s an der Messpatrone

  - Auswahl an der Handsteuerung treffen :

    - Inbetriebnahme -> Justieren -> EMD

  - Die zu justierende Achse (Jene, welche momentan mit dem EMD ausgestattet ist) auswählen und „justieren“ drücken.

  - Das Gerät justiert sich nun von selbst.

- Um die Standardjustage der Achse A6 durchzuführen benötigen wir keine zusätzlichen Materialien/Geräte. Wenn überprüft wurde ob alle Achsen in der Vorjustagestellung stehen geh man wie folgt vor :

  - Auswahl an der Handsteuerung treffen :

    - Inbetriebnahme -> Justieren -> Referenz

  - Nun müssen die grauen Anzeichnungen die man an der Achse A6 erkennen kann aufeinander abgestimmt werden, so, dass eine gerade Linie entsteht.

  - Jetzt muss nur mehr „justieren“ gedrückt werden.

  - Das Gerät justiert sich nun von selbst.

## Ergebnisse

- Wozu dient der Inbetriebnahmemodus und welche Einschränkungen sind damit verbunden?

  - Für Wartungs und Instandhaldtungsarbeiten

    - Z.B. Justierungen nach Kollisionen und Ähnlichem

- Es muss zusätzlich der Start-Knopf gedrückt gehalten werden um die Bewegung zu starten und ausführen zu lassen.

- Es sind alle externen Sicherheitsmaßnahmen (Not-Aus & Co) außer Betrieb genommen.

- Welche konkreten Verbesserungen ergeben sich durch das Justieren eines Roboters?

  - Der Roboter wird meist unjustiert  geliefert, deswegen ist es notwendig ihn zu justieren um ihn nutzen zu können.

  - Nach einer leichten Kollision kann man ihn neu justieren um sicher zu gehen, dass er nicht verschoben ist weil sich einer der Motoren eventuell weiter gedreht hat.

  - Man kann Justierungen auf unterschiedliche Werkzeuge speichern um unterschiedliche Lasten, die unterschiedliche „Verzerrungen“ des Roboters zur Folge haben, auszugleichen.

- Gib Winkel aller 6 Achsen der mechanischen Nullstellungen an.

  - A1 : 0.00

  - A2 : -90.00

  - A3 : 90.00

  - A4 : 0.00

  - A5 : 0.00

  - A6 : 0.00

- Was ist bei einem dejustierten Roboter zu beachten und welche Gefahren bestehen, wenn der Roboter bei eingeschraubtem EMD verfahren wird?

  - Ein dejustierter Roboter kann aufgrund gegebener Abweichungen eine Gefahr für den Betrieb beziehungsweise den Bediener darstellen.

  - Wird der Roboter mit eingeschraubtem EMD verfahren kann es sein, dass der Lack zerkratzt oder die Spitze der Messpatrone übermäßig abgenutzt wird.

- Beschrifte die Grafik korrekt :

  - 1 EMD (Electronic Mastering Device)

  - 2 Messpatrone

  - 3 Messstift

  - 4 Messkerben

  - 5 Vorjustagemarkierung